MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

SZINTVIZSGA

SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT

C

Szakképesítés azonosító száma, megnevezés:

33 542 01 1000 00 00  Bőrdíszműves

(Modulrendszerű, 3 éves képzés)

Szakmai és vizsgakövetelmény:        21/2007(05.21)sz. SZMM rendelet

Szakmai program:                              2007(08.2) sz. SZMM Közlemény

Szintvizsga időpontja:                        2010. január (félév)

Szintvizsga időtartama:		300 perc

Elérhető maximális pontszám:	100 pont

2010

Szintvizsga

33 542 01 1000 00 00 Bőrdíszműves C

1. Feladat                                                                             A feladat elkészítési ideje:30 perc

Elérhető pontszám:          15 pont

Modellrajz készítési és méretezési műveletek alkalmazása egy egyszerű terméknél, pl. bőrzacskó. (214/1.1/1344-06 sz. modul)

A termék leírása:

A bőrzacskó aljának átmérője kb. 10 cm, palást magassága kb.20 cm. Alját díszíteni kell rátéttel vagy szironyozással. Alját a palásttal tűzéssel kell összeerősíteni. A palást felső széle lehet szélcakkozással díszített vagy szélbehajtott. Zsinórral vagy bőrszíjjal összehúzott záródással.

A termék 1 db palástból, 1 db aljából áll. Alja belső oldalának eldolgozása attól függ, hogy milyen díszítési eljárást alkalmaz.

Elvégzendő műveletek:    - modellrajz a díszítéssel (utalni kell a díszítés jellegére is)

- a termék és alkatrészei méret meghatározása.

2. Feladat:						      A feladat elkészítési ideje: 230 perc

Elérhető pontszám:            65 pont

Alapműveletek alkalmazása egyszerű termék készítésénél.

A termék leírása:Bőrzacskó készítése, palást felső széle behajtott, bőrszíjjal összehúzott, alja rátéttel vagy szironyozással díszített, alja és a palást gépi tűzéssel összeerősített.

a.Előkészítő műveletek.(214/1.0, 2.0/1331-06 sz. modul)

Szabászati műveletek a megadott minták alapján.

Ajánlott anyagok: jó tartású bőr a zacskó aljának

puha bőr a palástnak

2-3 mm széles fűzőszálak és összehúzószál

Cérna

Vászon kierősítőnek

Alkatrészek: 1 db palást

1 db alja

Fűzőszálak

Rátét

A megadott méretek a szabászati ráhagyásokat nem tartalmazza!

Az alkatrészek száma változik annak függvényében, hogy melyik díszítési eljárást választotta.

fűzőszál

alja alkatrész

Elvégzendő feladatok kézi szabással:

Alkatrészek kiszabása a megadott minták alapján.

A munkadarab előkészítése a szintvizsgára:

A készítendő termék szabászmintáit a vizsgázó megkapja.

Vékonyítás: (kézi vagy gépi) A bőr alkatrészek szélvékonyítása, teljes felületi vékonyítás a további megmunkáláshoz.

Elvégzendő feladat: - szélvékonyítás behajtáshoz, összetűzéshez

-teljesfelületi vékonyítás

Használatos gép, eszköz: harangkéses vékonyítógép, vékonyító kés

b. Összeállító műveletek alkalmazása(214/1,2,3,4/1345-06, 214/1,2,4,5/1346-06 sz. modulok)

Elvégzendő feladat: a kiszabott, előkészített alkatrészekből a bőrzacskó összeállítása, díszítése a jelölő minta segítségével.

Jelölő mintát a vizsgázó kapja.

Műveletek:- jelölés

- rátét vagy a fűzőszálak előkészítése

- rátét előkészítés utáni felerősítése tűzéssel vagy a szironyozás elvégzése

- aláerősítés

- szironyozásnál a végek eldolgozása

- palást felső szélének behajtása

- paláston a fűzési helyek kialakítása

- alja és a palást összeerősítése gépi tűzéssel

- fűzés

- tisztítás

Használatos eszközök, gépek: jelölő minta, jelölő ár, kézi szerszámok, tűzőgép

3. Feladat						      A feladat elkészítési ideje:30 perc

Elérhető pontszám:           15 pont

Anyagnorma meghatározása (214/2.0/1330-06 sz. modul)

Számítsa ki a 2. feladatban megadott szabásminták alapján a bőr alapanyag tiszta felületét, és az anyagnormát 10 db termékre, ha a kihozatal M= 88 % !

At = ?  An= ?

4.Feladat 						      A feladat elkészítési ideje:10 perc

Elérhető pontszám:             5 pont

Munkavédelem alapismerete (214/1.0/1088-06 sz. modul)

Ismertesse a munkavédelem célját és területeit! (írásban)

MEGOLDÁS ÉS ÉRTÉKELŐ LAP

a

33 542 01 1000 00 00 Bőrdíszműves

Szakképesítés szintvizsga feladatához

C

2010

1.feladat

Helyes modellrajz  10 pont

Méretezés                 5 pont

2.feladat

A műveletek elvégzése után az értékelés és pontozás a következő oldal táblázata alapján történik.                                                                                                                 65 pont

3.feladat  pl.

At palást a x b = 210mm x 320mm   = 67200mm2 = 672 cm2

At alja r2 x 3,14 = 51,52 x 3,14  = 8328,06 mm2 = 83,2806 cm2

At fűzőszál a x b = 3mm x 320mm = 960 mm2 = 9,6 cm2

At össz: 764,8806 cm2

An =At x 100/ M%      An=764,8806x100/88 = 869,1825cm2

An/10db = 869,1825 cm2 x 10 = 8691,825 cm2

15 pont

4. feladat

Munkavédelem célja: a balesetek, foglalkozási ártalmak, megbetegedések megelőzése.

Munkavédelem területei: két területe van: a munkabiztonság és a foglalkozás – egészségügy.                                                                                                            5 pont

A feladatoknál és a megoldásban szereplő adatoktól kis mértékben, a szakszerűség követelményein belül el lehet térni.

A pontszámok átszámítása osztályzattá:     0 – 51   elégtelen

52 – 65   elégséges

66 – 79   közepes

80 – 91   jó

92 – 100 jeles

33 542 01 1000 00 00 Bőrdíszműves „C” feladat

| Sorsz | Név | 1. Feladat |  | 2. Feladat |  |  |  |  |  |  | 3. Feladat | 4. Feladat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Modellrajz | Méretez. | Bőrszabás | Jelölés | Vékonyítás | Díszítés | Fűzőszálbefűzés, lyukasztás | Behajtás | Összeállító tűzés | Anyagnorma | Munkavédelem | Összpontszám |
|  | Max. pontszám | 10 | 5 | 10 | 8 | 10 | 12 | 5 | 10 | 10 | 15 | 5 | 100 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Összes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |