MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

A modulrendszerű 3 éves ács-állványozó, kőműves, burkoló szakképesítés szintvizsga feladatbankja.

A szintvizsga feladatbank iskolarendszerű szakképzéshez készült.

A 33 582 01 1000 00 00 OKJ számú

Ács-állványozó szakképesítés.

A 31 582 15 1000 00 00 OKJ számú

Kőműves szakképesítés.

A 33 582 03 1000 00 00 OKJ számú

Burkoló szakképesítés.

A SZINTVIZSGA JAVASOLT IDŐPONTJAI:

Ács-állványozó: a képzési időszak 3. féléve után.

Kőműves:          a képzési időszak 3.féléve után.

Burkoló:            a képzési időszak 3.féléve után.

A szintvizsga időtartama 300 perc.

Általános ismertetés:

A 2008. szeptember elsején az iskolarendszerű szakképzés keretén belül kötelezően bevezetett modulrendszerű szakképzés egy új képzési rendszert tesz kötelezővé. Új helyzet elé állítja gyakorlati képzést biztosító képzőhelyeket. Nem minden képzőhely fogja tudni a modulrendszerű gyakorlati képzést megoldani. Csak a szakképző intézmények és erre akkreditált gyakorlati képzőhelyek lesznek erre képesek. Ezért a szakmai alapképzést mindenképpen az iskolai tanműhelyekben illetve az akkreditált képzőhelyeken kell megoldani. A minimálisan szükséges közismereti órákat figyelmen kívül hagyva, a képzés a következő módon lesz megoldva.

A szakelméletet iskolai műszaki tanárok tanítják.

Az elméletigényes gyakorlatot is műszaki tanárok, vagy szakoktatók tanítják.

A gyakorlati képzést szakoktatók vagy a képzőhelyek által biztosított és erre kiképzett szakemberek adják.

A fentiekből látható, hogy az egyes szakképesítésekhez rendelt követelménymodulokat a képzéshez fel kell dolgozni, tananyagegységekre.

A tananyagegységeket szükség szerint tananyagelemekre kell bontani.

A tananyagegységek és a hozzájuk rendelt tananyagelemek az elméleti és a gyakorlati képzés megszervezését teszik lehetővé.

Igen fontos, hogy a szintvizsga időpontjáig azokat a tananyagegységeket meg kell tanítani, amelyek szükségesek a szintvizsga letételéhez.

A fentiekből látható, hogy a követelménymodulok sorrendje nem mindig tartható be. Ennek több összetevője van. Össze kell hangolni az elméleti képzést a gyakorlati képzéssel, a tanárok és a szakoktatók leterheléséhez olyan órarendet kell készíteni, hogy folyamatosan  le legyenek terhelve a szükséges óraszámmal és ez a  követelménymodulok óraszámának is megfeleljen.

A szakképesítések feladatbankjai előtt a javasolt tananyagegységek táblázata látható. Az egyes képzőhelyek ettől eltérhetnek, ha van jobb javaslatuk.

A vizsgázók a vizsgán munkaruhában, védőcipőben vehetnek részt. Sapka viselete kötelező.

Amennyiben a vizsga nem tanműhelyi keretek közt történik, hanem külső munkahelyen, akkor munkavédelmi sisak viselése kötelező.

A vizsga előtt munkavédelmi oktatás kötelező.

A 33 582 01 1000 00 00 OKJ számú

Ács-állványozó feladatbank.

3 éves képzési idő

A szintvizsgát a harmadik félév után kell megtartani.

vizsgaidő 300 perc

A 22. sorszámú tananyagegységet a képzés első évében kell tanítani.

Szintvizsga feladatai és értékelésük.

Teljesítmény, cél.

Tanműhelyben, vagy építési munkahelyen készítse el a szintvizsga-feladatot.

- Tudja a feladatot értelmezni és a feladat elvégzéséhez szükséges faanyagot kiválasztani, előkészíteni.

- Tudja a szükséges szerszámokat kiválasztani és szakszerűen használni.

- Tudja a feladatokat megfelelő minőségben elvégezni.

- Tudja a feladatokat időre elkészíteni.

- Legyen képes a munkahelyi rend és tisztaság betartására.

Részcélkitűzések

1. Ismerje az ács-állványozó kéziszerszámokat.

2. Ismerje a kéziszerszámok munkavédelmi szempontból megfelelő használatát.

3. Ismerje a feladat elvégzéséhez szükséges munkafolyamatok sorrendjét.

4. Ismerje, a feladatok elvégzéséhez előírt munkavédelmi és környezetvédelmi szabályokat.

A gyakorlati szintvizsga a feladatbankból számhúzással kijelölt feladat. A feladatokban feltüntetett faméretek tájékoztató jellegűek. A fatelepeken kapható szabványos méreteket lehet alkalmazni. Makettek készítése tilos.

- Készítse elő a vizsgamunka elkészítéséhez szükséges szerszámokat.

- Készítse elő a szükséges faanyagot.

- Végezze el a kijelölt feladatot a munkavédelmi szabályok betartásával.

Szintvizsga feladatához szükséges kéziszerszámok:

  - Mérővessző

  - Ácsceruza

  - Ácsderékszög

  - Ácsszekerce

  - Kézi fűrész

  - Lapos véső, keskeny-széles

  - Reszelő

  - Kézi gyalu

  - Pillanatszorítók (2db)

  - Elektromos fúrógép, kellő hosszúságú és átmérőjű

fúrószárakkal

„A” feladat

- feladat.

Egyenes rálapolás, ferde ütközéssel.

Nem kell összecsavarozni, csak a csavarok helyét kell kifúrni.

A vizsgázónak szóban el kell tudni mondani, hogy a feladatban elkészített fakötést hol alkalmazzzák a gyakorlatban.

Egy vizsgázó készíti.

- feladat

Egy vizsgázó készíti.

Zsalutábla készítés.

Készítsen el egy 150cm hosszú és 50 cm széles zsalutáblát, zsaludeszkából.

1.Válogassa ki a szükséges faanyagot.

2.Rajzolja fel a szabások helyét.

3.Készítse el a feladatot.

vizsgaidő 300 perc

„A” feladat értékelése:

| 33 582 01 1000 00 00 Ács-állványozó „A”feladat Értékelési szempontok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | Név | Faanyag ellenőrzése, előkészítése, felrajzolása | Szerszámok állapota, szakszerű használata |  | Fakötés szakszerű elkészítése | Zsalutábla szakszerű elkészítése |  | Munkavédelmi szabályok betartása |  | Munkahelyi rend |  | Összpontszám | Érdemjegy |  |
|  |  | 15 | 15 |  | 30 | 30 |  | 5 |  | 5 |  | 100 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pontok átszámítása osztályzatokká |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-50 pontig = |  |  | elégtelen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 51-62 pontig = |  |  | elégséges |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 63-75 pontig = |  |  | közepes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 76-90 pontig = |  |  | jó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91-100 pontig = |  |  | jeles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

„B”feladat

- feladat.

Egyenes rálapolás, ferde ütközéssel.

Nem kell összecsavarozni, csak a csavarok helyét kell kifúrni.

A vizsgázónak szóban el kell tudni mondani, hogy a feladatban elkészített fakötést hol alkalmazzák a gyakorlatban.

Egy vizsgázó készíti.

- feladat.

Két vizsgázó készíti. A vizsgázók mellé két fő segítőt kell biztosítani.

Szabványos 3 darab 4 m hosszú fából készült állványlétrából állvány építése, a szakmai és munkavédelmi szabályok betartásával. Bontsák el az állványt, szakszerűen tárolják a vizsgahely mellett.

Bontás után szakszerűen tárolják.

vizsgaidő 300 perc

„B” feladat értékelése:

| 33 582 01 1000 00 00 Ács-állványozó „B”feladat Értékelési szempontok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | Név | Faanyag ellenőrzése, előkészítése, felrajzolása | Állványlétrák és állványpallók ellenőrzése |  | Szerszámok állapota, szakszerű használata | Fakötés szakszerű elkészítése | Állvány szakszerű elkészítése |  | Munkavédelmi szabályok betartása |  | Munkahelyi rend |  | Összpontszám | Érdemjegy |  |
|  |  | 15 | 10 |  | 10 | 25 | 30 |  | 5 |  | 5 |  | 100 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pontok átszámítása osztályzatokká |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-50 pontig = |  |  |  | elégtelen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51-62 pontig = |  |  |  | elégséges |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63-75 pontig = |  |  |  | közepes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76-90 pontig = |  |  |  | jó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91-100 pontig = |  |  |  | jeles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

„C”feladat

1.feladat.

Ferde rálapolás, egyenes ütközéssel.

Nem kell összecsavarozni, csak a csavarok helyét kell kifúrni.

A vizsgázónak szóban el kell tudni mondani, hogy a feladatban elkészített fakötést hol alkalmazzák a gyakorlatban.

Egy vizsgázó készíti.

2. feladat.

Két vizsgázó készíti.

Kétoldali sarokzsaluzat készítése. Az egyik oldal a külső saroktól 1,2 m hosszú, a másik oldal 1,5m hosszú. Kitámasztásokkal, távtartókkal ellátva. A zsaluzatok végét nem kell lezárni, olyan kialakítással kell készíteni, mintha folytatódna a zsaluzat.

1.Válogassa ki a szükséges faanyagot.

2.Rajzolja fel a szabások helyét.

3.Készítse el a feladatot.

vizsgaidő 300 perc

„C” feladat értékelése:

| 33 582 01 1000 00 00 Ács-állványozó „C”feladat Értékelési szempontok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | Név | Faanyag ellenőrzése, előkészítése, felrajzolása | Szerszámok állapota, szakszerű használata |  | Fakötés szakszerű elkészítése | Zsaluzat szakszerű elkészítése |  | Munkavédelmi szabályok betartása |  | Munkahelyi rend |  | Összpontszám | Érdemjegy |  |
|  |  | 15 | 10 |  | 30 | 35 |  | 5 |  | 5 |  | 100 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pontok átszámítása osztályzatokká |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-50 pontig = |  |  |  | elégtelen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51-62 pontig = |  |  |  | elégséges |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63-75 pontig = |  |  |  | közepes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76-90 pontig = |  |  |  | jó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91-100 pontig = |  |  |  | jeles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

„D”feladat

1. feladat.

Ferde rálapolás, egyenes ütközéssel.

Nem kell összecsavarozni, csak a csavarok helyét kell kifúrni.

A vizsgázónak szóban el kell tudni mondani, hogy a feladatban elkészített fakötést hol alkalmazzák a gyakorlatban.

Egy vizsgázó készíti.

2. feladat.

Két vizsgázó készíti.

40x40-es belméretű pillérzsaluzat készítése 75cm magasságban.

1.Válogassa ki a szükséges faanyagot.

2.Rajzolja fel a szabások helyét.

3.Készítse el a feladatot.

vizsgaidő 300 perc

„D” feladat értékelése:

| 33 582 01 1000 00 00 Ács-állványozó „D”feladat Értékelési szempontok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | Név | Faanyag ellenőrzése, előkészítése, felrajzolása | Szerszámok állapota, szakszerű használata |  | Fakötés szakszerű elkészítése | Zsaluzat szakszerű elkészítése |  | Munkavédelmi szabályok betartása |  | Munkahelyi rend |  | Összpontszám | Érdemjegy |  |
|  |  | 15 | 10 |  | 30 | 35 |  | 5 |  | 5 |  | 100 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pontok átszámítása osztályzatokká |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-50 pontig = |  |  |  | elégtelen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51-62 pontig = |  |  |  | elégséges |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63-75 pontig = |  |  |  | közepes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76-90 pontig = |  |  |  | jó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91-100 pontig = |  |  |  | jeles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A 31 582 15 1000 00 00 OKJ számú

Kőműves feladatbank.

3 éves képzési idő

A szintvizsgát a harmadik félév után kell megtartani.

vizsgaidő 300 perc

Szintvizsga feladatai és értékelésük.

Teljesítmény, cél.

Tanműhelyben, vagy építési munkahelyen készítse el a szintvizsga-feladatot.

1. Tudja a feladatot értelmezni, a feladat elvégzéséhez szükséges anyagokat kiválasztani, előkészíteni.

- Tudja a szükséges szerszámokat kiválasztani és szakszerűen használni.

- Tudja a feladatokat megfelelő minőségben elvégezni.

- Tudja a feladatokat időre elkészíteni.

- Legyen képes a munkahelyi rend és tisztaság betartására.

Részcélkitűzések

1. Ismerje a kőműves és a famegmunkáló kéziszerszámokat.

2. Ismerje a kéziszerszámok munkavédelmi szempontból megfelelő használatát.

3. Ismerje a feladat elvégzéséhez szükséges munkafolyamatok sorrendjét.

4. Ismerje, a feladatok elvégzéséhez előírt munkavédelmi és környezetvédelmi szabályokat.

A feladatokban szereplő vakolási munkákat azért kell elvégezni, hogy a vizsgabizottság le tudja mérni a tanuló vakolási tudását. Normál esetben nem vakolunk frissen rakott falra.

A feladatokhoz szükséges szerszámok, eszközök, egyéb anyagok:

Helyszíni eszközök, gépek:

- habarcskeverő gép                                                                       - munkapad

- habarcstároló láda                                                                        - kézi betonvasvágó

- talicska                                                                                         - kézi vashajlító

- habarcskeverő

- habarcsmerő

- vödör

- acélszeg

- habarcsrosta

Saját szerszámok:

  - kőműves serpenyő                                                                             - szekerce

  - kőműves kanál                                                                                   - harapófogó

  - kőműves kalapács                                                                              - kézifűrész

  - függő vas                                                                                           - ácsderékszög

  - tokos vízmérték

  - falazó zsinór

  - falazó léc

  - harapó-csípő fogó

  - vakoló léc (2m – 1,5m – 1m)

  - fogantyús léc (kartecsni)

  - fa- vagy műanyagsimítók

  - váci meszelő

  - mérőszalag

  - ácsceruza

„A” feladat

- feladat:

Két vizsgázó készíti.

Tűzze ki a rajzon látható falszerkezetet. A tégla és a fal idomkötés szabályainak megfelelően – falazó mészhabarcsba – falazza fel a falszerkezetet. 8 sor magasságban,

kisméretű téglából . Az „X”-el jelölt falszakaszokat külön vakolják le, ha nem lehet besimítani,elég a durva vakolás.

25cm

25cm

25cm

12cm

25cm

12cm

- feladat:

Egy vizsgázó készíti.

Készítsen el egy 120cm. hosszú és 40cm széles zsalutáblát, zsaludeszkából.

1.Válogassa ki a szükséges faanyagot.

2.Rajzolja fel a szabások helyét.

3.Készítse el a feladatot.

vizsgaidő 300 perc

„A” feladat értékelése:

| 31 582 15 1000 00 00 Kőműves „A” feladat Értékelési szempontok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám |  | Név | Feladat értelmezése, szakszerű előkészítése | Szerszámok, eszközök megfelelő kiválasztása, használata | Falazatnál méretek tartása, síkok egyenessége, derékszög tartása | Sorok, felületek függőlegessége, vízszintessége | Vakolás minősége | Zsaludeszkák, hevederek leszabása | Zsalutábla megjelenése, hosszméretek, derékszög tartása | Munkavédelmi szabályok betartása | Összpontszám | Érdemjegy |
|  |  |  | 5 | 5 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 5 | 100 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pontok átszámítása osztályzatokká |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-50 pontig = | elégtelen |  |  |  |
| 51-62 pontig = | elégséges |  |  |  |
| 63-75 pontig = | közepes |  |  |  |
| 76-90 pontig = | jó |  |  |  |
| 91-100 pontig = | jeles |  |  |  |

„B” feladat

- feladat:

Két vizsgázó készíti.

Tűzze ki a rajzon látható falszerkezetet. A tégla és a falidomkötés szabályainak megfelelően – falazó mészhabarcsba – falazza fel a falszerkezetet. 5 sor magasságban, Porotherm téglából, falvég kialakításokkal. Az „X”-el jelölt falszakaszokat egyénileg vakolják le, ha nem lehet besimítani,elég a durva vakolás.

- feladat:

Egy vizsgázó készíti.

Hajlítsanak Ø-6-os betonacélból 5 db. kengyelt. Kengyelméret: 36x22cm.

vizsgaidő 300 perc

„B” feladat értékelése:

| 31 582 15 1000 00 00 Kőműves „B” feladat Értékelési szempontok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | Név | Feladat értelmezése, szakszerű előkészítése | Szerszámok, eszközök megfelelő kiválasztása, használata |  | Falazatnál méretek tartása, síkok egyenessége, derékszög tartása | Sorok, felületek függőlegessége, vízszintessége | Vakolás minősége |  | Betonacél leszabása, egyengetése |  | Kengyel megjelenése, méretek, derékszög tartása |  | Munkavédelmi szabályok betartása | Összpontszám | Érdemjegy |  |
|  |  | 5 | 5 |  | 15 | 15 | 20 |  | 15 |  | 20 |  | 5 | 100 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pontok átszámítása osztályzatokká |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-50 pontig = |  |  |  | elégtelen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51-62 pontig = |  |  |  | elégséges |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63-75 pontig = |  |  |  | közepes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76-90 pontig = |  |  |  | jó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91-100 pontig = |  |  |  | jeles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

„C” feladat.

- feladat:

Egy vizsgázó készíti

Húzott tétel alapján kisméretű téglából falazzon egy falidomot 4 sor magasságban, minimum 8 féltégla hosszan.

Szóban mondja el a téglakötések szabályait.

2. feladat:

Két vizsgázó készíti. A vizsgázók mellé két fő segítőt kell biztosítani.

Szabványos 3 darab 4 m hosszú fából készült állványlétrából állvány építése,a szakmai és munkavédelmi szabályok betartásával. Bontsák el az állványt, szakszerűen tárolják a vizsgahely mellett.

Bontás után szakszerűen tárolják.

vizsgaidő 300 perc

„C” feladat értékelése:

| 31 582 15 1000 00 00 Kőműves „C”feladat Értékelési szempontok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | Név | Szerszámok állapota, szakszerű használata | Téglakötés szabályainak betartása | Vízszintes és függőleges síkok tartása |  | Elkészült falazat minősége | Állványlétrák, és állványpallók ellenőrzése |  | Állvány szakszerű elkészítése | Munkavédelmi szabályok betartása | Munkahelyi rend |  | Összpontszám | Érdemjegy |  |
|  |  | 5 | 10 | 10 |  | 25 | 10 |  | 30 | 5 | 5 |  | 100 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pontok átszámítása osztályzatokká |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-50 pontig = |  |  |  |  | elégtelen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51-62 pontig = |  |  |  |  | elégséges |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63-75 pontig = |  |  |  |  | közepes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76-90 pontig = |  |  |  |  | jó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91-100 pontig = |  |  |  |  | jeles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

„D” feladat.

1. feladat:

Egy vizsgázó készíti

Falazzon fel egy 51x25-ös pillért kisméretű téglából 12 sor magasságig és kétoldalt vakolja le.

Ha nem lehet besimítani elég a tisztázott alapvakolat.

Szóban mondja el a téglakötések szabályait.

2. feladat:

Két vizsgázó készíti.

Zsaluzzanak be egy 40x40cm-es pillért, 75cm magasságban!

1.Válogassa ki a szükséges faanyagot.

2.Rajzolja fel a szabások helyét.

3.Készítse el a feladatot.

vizsgaidő 300 perc

„D” feladat értékelése:

| 31 582 15 1000 00 00 Kőműves „D”feladat Értékelési szempontok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | Név | Szerszámok állapota, szakszerű használata | Téglakötés szabályainak betartása | Vízszintes és függőleges síkok tartása |  | Elkészült falazat minősége | Zsaluzat anyagának előkészítése,leszabása |  | Zsaluzat szakszerű elkészítése | Munkavédelmi szabályok betartása | Munkahelyi rend |  | Összpontszám | Érdemjegy |  |
|  |  | 5 | 10 | 10 |  | 25 | 10 |  | 30 | 5 | 5 |  | 100 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pontok átszámítása osztályzatokká |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-50 pontig = |  |  |  |  | elégtelen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51-62 pontig = |  |  |  |  | elégséges |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63-75 pontig = |  |  |  |  | közepes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76-90 pontig = |  |  |  |  | jó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91-100 pontig = |  |  |  |  | jeles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A 33 582 03 1000 00 00 OKJ számú

Burkoló feladatbank.

3 éves képzési idő

A szintvizsgát a harmadik félév után kell megtartani.

vizsgaidő 300 perc

Szintvizsga feladatai és értékelésük.

Teljesítmény, cél.

Tanműhelyben, vagy építési munkahelyen készítse el a szintvizsga-feladatot.

- Tudja a feladatot értelmezni, a feladat elvégzéséhez szükséges anyagokat kiválasztani, előkészíteni.

- Tudja a szükséges szerszámokat kiválasztani és szakszerűen használni.

- Tudja a feladatokat megfelelő minőségben elvégezni.

- Tudja a feladatokat időre elkészíteni.

- Legyen képes a munkahelyi rend és tisztaság betartására.

Részcélkitűzések

- Ismerje a ragasztott falburkolat készítéséhez szükséges kéziszerszámokat.

- Ismerje a szegezett csaphornyos parketta készítéséhez szükséges kéziszerszámokat.

- Ismerje a laminált parketta készítéséhez szükséges kéziszerszámokat.

- Ismerje a PVC padló készítéséhez szükséges kéziszerszámokat.

- Ismerje a kéziszerszámok munkavédelmi szempontból megfelelő használatát.

- Ismerje a feladat elvégzéséhez szükséges munkafolyamatok sorrendjét.

- Ismerje, a feladatok elvégzéséhez előírt munkavédelmi és környezetvédelmi szabályokat.

Sorolja fel a munka elvégzéséhez szükséges szerszámokat!

Saját eszközök:

- kőműves kalapács                               - parkettás kézifűrész(vékony fűrészlapú)

- kőműves serpenyő                               - kalapács

- kőműves kanál                                     - szögbeütő

- vízmérték (60-80 cm-es)                      - mérőszalag

- lécek                                                     - ceruza

- spaklik

- fogazott glettvasak

- mérőszalag

- távtartó

- ácsceruza

- vídia karctű

- kézi vágógép

- seprű

„A” feladat.

Ragasztott falburkolat készítése vakolt felületre, 1,5 m2-es felületen, 2 mm-es nyitott hézaggal.(15x15-ös, vagy 15x20-as, vagy 20x20-as lapokból)

1. feladat:

Egy vizsgázó készíti

Feladat leírása:

Szintvonal elkészítése. Fogadófelület ellenőrzése, előkészítése. Anyagok, szerszámok kiválasztása, előkészítése. Ragasztott csempefalburkolat készítése vakolt felületre. A feladatot úgy kell előkészíteni, hogy egy negatív falsarok kialakuljon.

- Sorolja fel a munka elvégzéséhez szükséges szerszámokat!

- Számítással határozza meg a szükséges lapmennyiségeket, vágási, törési veszteségként 5%-ot számoljon! Hogyan keveri meg a ragasztót?

- Írja le az elvégzendő munka műveleti sorrendjét!

- Végezze el a feladatot a technológiai és a munkavédelmi szabályok betartásával!

- feladat:

Egy vizsgázó készíti

Készítsen el 1,5 m2 térburkolatot homokágyazatban. Bármilyen rendelkezésre álló térburkoló anyagból.

- számolja ki, mennyi burkolólap kell a feladathoz.

- tűzze ki a padlóburkolat végső síkját.

- készítsen iránypontokat, vezető sávokat.

- készítse el a homokágyazatot

- készítse el a térburkolatot.

vizsgaidő 300 perc

„A” feladat értékelése:

| 335 82 03 00 1000 00 Épületburkoló „A ” feladat Értékelési szempontok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | Név | Feladat értelmezése, szakszerű előkészítése | Szerszámok megfelelő kiválasztása, használata | Ragasztóanyag szakszerű keverése |  | Falsíkok megfelelő kialakítása | Hézagtartás pontossága | homokágyzat elkészítése | térburkolat készítés minősége |  | Munkavédelmi szabályok betartása |  | Összpontszám |  | Érdemjegy |  |
|  |  | 5 | 10 | 10 |  | 15 | 15 | 10 | 30 |  | 5 |  | 100 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pontok átszámítása osztályzatokká |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-50 pontig = |  |  |  |  | elégtelen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51-62 pontig = |  |  |  |  | elégséges |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63-75 pontig = |  |  |  |  | közepes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76-90 pontig = |  |  |  |  | jó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91-100 pontig = |  |  |  |  | jeles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

„B” feladat.

1. feladat:

Egy vizsgázó készíti

Csaphornyos parketta készítése halszálka mintában, szegezett kivitelben. 0,5 m² felületen.

Falléc elhelyezésével.

Eu raklapra, vagy előre elkészített vakpadlóra.

Feladat leírása:

Fogadófelület előkészítése. Szerszámok, eszközök előkészítése, ellenőrzése. Anyagok előkészítése, ellenőrzése.

1. Sorolja fel a munka elvégzéséhez szükséges szerszámokat!

2. Határozza meg a fallécek helyét, hosszát. Szabja le és rögzítse a falléceket!

3. Rajzolja be és vágja le a kezdősorok parkettaléceit! Helyezze el és rögzítse őket!

4. Készítse el a parkettamezőt!

2. feladat:

Egy vizsgázó készíti

Padlóburkolat készítése homokágyazatba 15x15-ös, vagy 20x 20-as lapokból 1m² felületen, 2mm-es hézaggal, a megadott színtonaltól.

- számolja ki, mennyi burkolólap kell a feladathoz.

- tűzze ki a padlóburkolat végső síkját a szintvonaltól.

- készítsen iránypontokat, vezető sávokat.

- készítse el a homokágyazatot

- készítse el a padlóburkolatot.

vizsgaidő 300 perc

„B” feladat értékelése:

| 335 82 03 00 1000 00 Épületburkoló „B ” feladat Értékelési szempontok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | Név | Feladat értelmezése, szakszerű előkészítése | Szerszámok megfelelő kiválasztása, használata | Fallécek szakszerű elhelyezése |  | Kezdősor kirajzolása, leszabása. | Parkettázás elkészítése. | Homokágyazat elkészítése. | Burkolólapok lerakása. |  | Munkavédelmi szabályok betartása |  | Összpontszám |  | Érdemjegy |  |
|  |  | 5 | 5 | 15 |  | 15 | 25 | 10 | 25 |  | 5 |  | 100 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pontok átszámítása osztályzatokká |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-50 pontig = |  |  |  |  | elégtelen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51-62 pontig = |  |  |  |  | elégséges |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63-75 pontig = |  |  |  |  | közepes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76-90 pontig = |  |  |  |  | jó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91-100 pontig = |  |  |  |  | jeles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

„C” feladat.

  - feladat:

Egy vizsgázó készíti

Ragasztott falburkolat készítése vakolt felületre, 1 m2-es felületen, két mm-es nyitott hézaggal.(15x15-ös, vagy 15x20-as, vagy 20x20-as lapokból)

Feladat leírása:

Szintvonal elkészítése. Fogadófelület ellenőrzése, előkészítése. Anyagok, szerszámok kiválasztása, előkészítése. Ragasztott csempefalburkolat készítése vakolt felületre,negatív sarok kialakításával.

- számolja ki, mennyi lap kell a feladathoz.

2. Sorolja fel a munka elvégzéséhez szükséges szerszámokat!

3. Írja le az elvégzendő munka műveleti sorrendjét!

4. Végezze el a feladatot a technológiai és a munkavédelmi szabályok betartásával!

2. feladat:

Egy vizsgázó készíti

Csaphornyos parketta készítése halszálka mintában, szegezett kivitelben. 0,5 m² -es felületen.

Falléc elhelyezésével.

Eu raklapra, vagy előre elkészített vakpadlóra.

Feladat leírása:

Fogadófelületek előkészítése. Szerszámok, eszközök előkészítése, ellenőrzése. Anyagok előkészítése, ellenőrzése.

1. Sorolja fel a munka elvégzéséhez szükséges szerszámokat!

2. Határozza meg a fallécek helyét, hosszát. Szabja le és rögzítse a falléceket!

3. Rajzolja be és vágja le a kezdősorok parkettaléceit! Helyezze el és rögzítse őket!

4. Készítse el a 0,5m²-es parkettamezőt!

vizsgaidő 300 perc

„C” feladat értékelése:

| 335 82 03 00 1000 00 Épületburkoló „C ” feladat Értékelési szempontok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | Név | Feladat értelmezése, szakszerű előkészítése | Szerszámok megfelelő kiválasztása, használata | Lapburkolat falsíkjának megfelelő kialakítása |  | Lapburkolat hézagtartása. | Lapburkolat minősége | Felület ellenőrzése parkettázási munkákhoz | Falléc és kezdősor elhelyezése |  | Parkettaburkolat minősége |  | Munkavédelmi előírások betartása |  | Összpontszám |  | Érdemjegy |  |
|  |  | 5 | 5 | 10 |  | 10 | 25 | 5 | 10 |  | 25 |  | 5 |  | 100 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pontok átszámítása osztályzatokká |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-50 pontig = |  |  |  |  | elégtelen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51-62 pontig = |  |  |  |  | elégséges |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63-75 pontig = |  |  |  |  | közepes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76-90 pontig = |  |  |  |  | jó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91-100 pontig = |  |  |  |  | jeles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

„D” feladat.

Ragasztott falburkolat készítése vakolt felületre, 1 m2-es felületen, két mm-es nyitott hézaggal.(15x15-ös, vagy 15x20-as, vagy 20x20-as lapokból)

1. feladat:

Egy vizsgázó készíti

Feladat leírása:

Szintvonal elkészítése. Fogadófelület ellenőrzése, előkészítése. Anyagok, szerszámok kiválasztása, előkészítése. Ragasztott csempefalburkolat készítése vakolt felületre. A feladatot úgy kell előkészíteni, hogy egy negatív falsarok kialakuljon.

- Sorolja fel a munka elvégzéséhez szükséges szerszámokat!

- Számítással határozza meg a szükséges lapmennyiségeket, vágási, törési veszteségként 5%-ot számoljon! Hogyan keveri meg a ragasztót?

- Írja le az elvégzendő munka műveleti sorrendjét!

- Végezze el a feladatot a technológiai és a munkavédelmi szabályok betartásával!

2.feladat:

Egy vizsgázó készíti

Laminált padló készítése 3m²-es felületen, előkészített aljzatra.

vizsgaidő 300 perc

„D” feladat értékelése:

| 335 82 03 00 1000 00 Épületburkoló „D ” feladat Értékelési szempontok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | Név | Feladat értelmezése, szakszerű előkészítése | Szerszámok megfelelő kiválasztása, használata | Ragasztóanyag szakszerű keverése |  | Falsíkok megfelelő kialakítása | Laminált padló előkészítése, leszabása | Laminált padló készítése. | Burkolatok minősége |  | Munkavédelmi szabályok betartása |  | Összpontszám |  | Érdemjegy |  |
|  |  | 5 | 5 | 10 |  | 20 | 10 | 15 | 30 |  | 5 |  | 100 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pontok átszámítása osztályzatokká |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-50 pontig = |  |  |  |  | elégtelen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51-62 pontig = |  |  |  |  | elégséges |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63-75 pontig = |  |  |  |  | közepes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76-90 pontig = |  |  |  |  | jó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91-100 pontig = |  |  |  |  | jeles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Készítette: Gubán László