33 582 04 1000 00 00 Festő, mázoló és tapétázó szakképesítés

Szintvizsga

Szakmai gyakorlati feladatok

A szintvizsga időtartama: 300 perc

Elérhető pontszám:           100 pont

#### 2010

I.feladat

Diszperziós festés két adott pasztellszínben, függőleges vonalazás elválasztással.

Felület: Oldalfalon min.  8 m2 , kijavított jó minőségű vakolat, beton, vagy gipszkarton.

Feladat részletes leírása, elkészítendő feladatrészek:

- Az alapfelület állapotának megvizsgálása,

  - az alapfelület előkezelése(átkaparás,szíváscsökkentés),

  - az alapfelület előkészítése(gipszelés,glettelés,kijelőlés,kicsapás),

- Műveleti sorrend meghatározása ( írásos rögzítése )

  - felület felmérése,

  - anyagszükséglet számítás elkészítése,

-    csiszolás-portalanítás,

  - adott színek kikeverése,

  - első festések megadott minta szerinti színekben,

  - utójavítás anyagosgipsszel,”elmosás”

  - második festés megadott minta szerinti színekben,

  - vonalazás,

Feltételek:

A vizsgázó:

-    a feladat sorrendjét önállóan határozza meg, a technológiai előírások

figyelembe vételével,

  - az anyagokat önállóan keveri, állítja össze,

  - a szerszámokat előírásszerűen használja

  - a feladatot szakszerűen és esztétikusan készíti el,

  - munkája során betartja a környezet és munka- (egészség-)

védelmi előírásokat,

A vizsgahely által biztosítandó anyagok, eszközök:

- diszperziós festék(Héra fehér),		- csiszolópapír vagy vászon,

- Széria vagy Rigipsz,				- festőlétra,

- 5 db. vödör,					- szita vagy szűrővászon,

- színezőanyagok,				- színminták,

- takaró eszközök, 		                        - mélyalapozó(falfix),

Anyagköltség kalkuláció:

- gipsz                           900.-

- fal festék                  1.900.-

- mélyalapozó               500.-

- színezők                     500.-

- csiszolók                    500.-

A vizsgázó részére javasolt szerszámok, eszközök:

- spatulák,					- lehúzó rács,

- glettvas,					- védőszemüveg,

- festőhenger(teddy),				- fácsniecset vagy laposecset,

- korongecset,					- csapózsinór,

- mérőeszköz,					- grafitceruza,

- függőón,                                                      - vonalzóecset,lénia,

A vizsga időtartama: Az 1. feladatrészt a vizsgázók a szintvizsgát megelőző napon készítik el, felügyelet mellet, az alapfelület állapotától függően előzetesen meghatározott idő alatt.

A 2. feladatrész a vizsga napján készül.

II. feladat

Zománclakkozás  környezetbarát mázolóanyaggal új fa felületen fehér  színben .

Felület: 2-3 m2 beltéri új fafelület mázolása , környezet barát mázolóanyaggal,

tagolt felületen (  betétes ajtólap, stb. )fehér színben

Feladat részletes leírása, elkészítendő feladatrészek:

1.        Az alapfelület állapotának megvizsgálása,

  - az alapfelület előkezelése(csiszolás,portalanítás),

  - az alapfelület előkészítése(gittelés,simítótapaszolás),

  - alapmázolás,

2.        Műveleti sorrend meghatározása ( írásos rögzítése )

  - felület felmérése,

  - anyagszükséglet számítás elkészítése,

  - gittelés,

  - csiszolás, portalanítás,

  - fedőmázolás,

  - utógittelés,

  - csiszolás, portalanítás,

  - zománclakkozás,

Feltételek:

A vizsgázó:

-    a feladat sorrendjét önállóan határozza meg, a technológiai előírások

figyelembe vételével,

  - az anyagokat önállóan keveri, állítja össze,

  - a szerszámokat előírásszerűen használja,

  - a feladatot szakszerűen és esztétikusan készíti el,

  - munkája során betartja a környezet és munka- (egészség-)

védelmi előírásokat,

A vizsgahely által biztosítandó anyagok, eszközök:

- kétkomponensű tapasz,			- simítótapasz,(Unikitt)

- mázolás anyaga,(Unitop)	                        - zománcfesték anyaga,( Trinát Aqua Zom.)

- csiszolópapír vagy vászon,                          - szita vagy szűrővászon, lakkszita,

- festőlétra,                                                     - lakkállvány,

- takaró eszközök,                                          - mázolóbak,

- 1 db. vödör,

Anyagköltség kalkuláció:

- kétkomponensű tapasz                  400.-

- unikitt tapasz                                 900.-

- csiszolók                                       500.-

- Unitop alapozó  festék                  900.-

- vizes zománcfesték                       900.-

A vizsgázó részére javasolt szerszámok, eszközök:

- spatulák,					- lehúzó rács,

- glettvas,					- védőszemüveg,

- mázolóhenger,(velúr,moher)	            - mázoló vagy lapos ecsetek,(Oralmix, akril,)

- kéziedény, tálca,                                          - portalanítóecset,

A vizsga időtartama: Az 1. feladatrészt a vizsgázók a szintvizsgát megelőző napon készítik el, felügyelet mellet, az alapfelület állapotától függően előzetesen meghatározott idő alatt.

A 2. feladatrész a vizsga napján készül.

III. feladat

Vízszintesen tagolt előkészített felületen: Felül színes diszperziós festés, alul régi olajlábazat felújítása fehér színben, vonalazás elválasztással.

Felület: Oldalfalon 6-7 m2, kijavított, jó minőségű vakolaton, betonon, vagy gipszkarton,

3 m2 régi olajlábazat

Feladat részletes leírása, elkészítendő feladatrészek:

1.        Az alapfelület állapotának megvizsgálása,

  - az alapfelület előkezelése(átkaparása,szíváscsökkentés),

  - az alapfelület előkészítése(kijelőlés,gipszelés,glettelés,tapaszolás),

-    alapmázolás,

2.        Műveleti sorrend meghatározása ( írásos rögzítése )

  - felület felmérése,

  - anyagszükséglet számítás elkészítése,

  - csiszolás,portalanítás,

  - I.rtg. diszperzós festés,

  - Lakkgittelés,

  - útógipszelés, elmosás,

  - II.rtg.festés

  - vonalazás,

  - zománclakkozás,

Feltételek:

A vizsgázó:

-    a feladat sorrendjét önállóan határozza meg, a technológiai előírások

figyelembe vételével,

  - az anyagokat önállóan keveri, állítja össze,

  - a szerszámokat előírásszerűen használja,

  - a feladatot szakszerűen és esztétikusan készíti el,

  - munkája során betartja a környezet és munka- (egészség-)

védelmi előírásokat,

A vizsgahely által biztosítandó anyagok, eszközök:

- kétkomponensű tapasz,			- Trinát mestertapasz, litophon,

- Trinát alapozó, mázolás anyaga,		- Trinát zománcfesték,

- csiszolópapír vagy vászon,                          - festőlétra,

- Széria vagy Rigipsz,				- szita vagy szűrővászon, lakkszita,

- 4 db. vödör,					- Aquakolor színezők,

- Héra diszperziós festék,			- Falfixmélyalapozó,

- takaró eszközök,

Anyagköltség kalkuláció:

- mázolás          2.700.-

- festés              3.100.-

A vizsgázó részére javasolt szerszámok, eszközök:

- spatulák,					- lehúzó rács,

- glettvas,					- védőszemüveg,

- festőhenger(teddy),				- fácsniecset vagy laposecset,

- korongecset,					- mázoló vagy lapos ecsetek,

- mázolóhenger(teddy),			- kéziedény,

- mérőeszköz,					- csapózsinór,

- portalanítóecset,				- grafitceruza,

- vonalzóecset,lénia,

A vizsga időtartama: Az 1. feladatrészt a vizsgázók a szintvizsgát megelőző napon készítik el, felügyelet mellet, az alapfelület állapotától függően előzetesen meghatározott idő alatt.

A 2. feladatrész a vizsga napján készül.