MAGYAR KERESKEDELMI

ÉS IPARKAMARA

SZINTVIZSGA FELADAT

SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT

Szakképesítés azonosító száma, megnevezése:

31 521 11 0000 00 00

HEGESZTŐ

„C” feladat Fogyóelektródás Védőgázas Ívhegesztés

A szintvizsga időtartama:	300 perc

Elérhető pontszám:	100 pont

„C” feladat

Lemezből és csőből acélszerkezet-elem készítése fogyóelektródás, ívhegesztő eljárással az alábbi ábrán látható kivitelben.

Műszaki leírás:

Az acélszerkezet elem anyaga ötvözetlen szénacél (lemez és cső). Elkészítéséhez acéllemez és acélcső szükséges.

Anyagszükséglet:

1 db	200 x 100 x 6 mm-es lemez

1 db	100 x 100 x 6 mm-es lemez

1 db	100 x 80 x 6 mm-es lemez

1 db	Ø63 x 80 x 6 mm-es cső

Ezeket, a tanuló által előkészített lemezeket és csöveket, kell szerkezetté összeépíteni.

A feladatsor leírása:

- Készítsen szabásmintát a rajz szerinti méretezéssel!

- Készítse el a szerkezet elemeit a tanműhelyben (műhelyben) meglevő eszközökkel (lemezolló, fűrészgép, esetleg esztergapad)! A hegesztési éleket szükség szerint varratelőkészítésként munkálja meg! A hegesztendő éleket és felületeket tisztítsa meg fémtisztára.

- Megfelelő rögzítők, szorítók felhasználásával, fűzővarrattal az elemeket a hegesztési terv és sorrend szerint kösse össze, illetve kezdje el, és végezze el a hegesztést!

Az első elem vízszintes helyzetben rögzítendő!

- Folyamatosan ellenőrizze a készítés folyamata során a méreteket (geometriai és varratméret), szükség szerint végezze el a szükséges korrekciókat (pl.: egyengetés)!

- Az ellenőrzés után tisztítsa meg a munkadarabot és helyezze el a kijelölt helyen!

Alapvető követelmény a Hegesztési Biztonsági Szabályzat és a műhelyi munkára kidolgozott munka és tűzvédelmi szabályok betartása.

Anyagjegyzék, anyagminőség:

Acéllemez tábla anyaga:	S 235 MSZ EN 10025 (vastagság: 6)

Acélcső:	S 235 MSZ EN 10025 (Ø63 x 6)

Hegesztőhuzal:	Ø1,0; MSZ EN 440 G3Si1

Védőgáz:	M21 (C 1)

Védőeszközök:	pajzs, védőruházat

Szerszámok és gépek:

- Lemezolló, fűrészgép, (esztergagép), kézifűrész, reszelők, köszörűgép, összeállító-asztal (hegesztőasztal), mérőszalag, vonalzó, rajztű, talpas derékszög,

- Hegesztőáramforrás (fogyóelektródás ívhegesztő)

Hegesztési technológia adatai:

Hegesztési eljárás:	135

Hegesztő huzal mérete:	Ø1,0 mm; G3Si1

Áramerősség:	150…190 A

Feszültség:	20…25 V

Áram neme:	DC+

Huzalelőtolási sebesség:	4…5 mmin

Hegesztési sebesség:	15…21 cmmin

Gázáramlás:	10 lmin

A feladat értékelése: az 1. mellékletben látható táblázat alapján!

A PONTSZÁMOK ÁTSZÁMÍTÁSA OSZTÁLYZATTÁ:

| 92 - 100 | pont | jeles (5) |
| --- | --- | --- |
| 80 - 91 | pont | jó (4) |
| 66 - 79 | pont | közepes (3) |
| 52 - 65 | pont | elégséges (2) |
| 0 - 51 | pont | elégtelen (1) |

„C” feladat – Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés

1. melléklet

| ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | Név | Darabolás, Szabásjegyzék | Elemek előkészítése, hegesztési élek kiképzése | Hegesztőáramforrás és eszközök üzembehelyezése | Fűzés végrehajtása | A hegesztés kivitelezése, folyamat és szemrevételezés alapján Követelmény: MSZ EN 5817 „ C ˝ | A munkadarab méret és geometria szerinti megfelelősége | Összpontszám | Érdemjegy |
|  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 20 | 100 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Az ábrán feltüntetett méretek a Szintvizsga Bizottság elnökének jóváhagyásával esetenként változtathatók!