MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

Szakképesítés azonosító száma, megnevezése:

33 542 04 1000 00 00 Kárpitos

modul rendszerű

SZINTVIZSGA GYAKORLATI FELADATA

A szintvizsga időtartama: 240 perc

Elérhető pontszám: 100 pont

33 542 04 1000 00 00 Kárpitos szakképesítésnél a szintvizsga időpontja

12. évfolyam végén

G feladat

A gyakorlati feladat megnevezése:

Tömött foteltámla elkészítése

A feladat elvégzésének időtartama: 240 perc

Elérhető maximális pontszám: 100 pont

A feladat leírása:

Készítse el egy tömött foteltámla tartószerelését és alappárnázását.

A termék befoglaló mérete:

Hosszúság:	650 mm

Szélesség:	480 mm

Magasság:		a támla aljánál	90 mm

a támla tetején	60 mm

A termék leírása:

A foteltámla kárpitkerete 60x42 mm-es szelvényméretű fenyő fűrészáruból készült. A keretalkatrészeket dupla ollós csapos fakötés rögzíti egymáshoz.

A támla alján 290 mm hosszan egy ék formájú magasítás található. Az ék legmagasabb pontja a keret alján 30 mm. A támla kárpitozásának megfelelő dőlésszöget ezzel az ék alakban kiszabott alkatrésszel érjük el.

A tartószerelés textilheveder. Hosszirányban 3, keresztirányban 4 szál heveder fut.

A tartószerelés felső hevederezés. A hevederezést rugóvászon /alapvászon/ borítás követi.

A foteltámla párnázata hagyományos kárpitozású alappárna, szegezett éllel.

Készültségi fok:

Foteltámla keretszerkezete.

A feladat munkafolyamatának leírása:

Tartószerelés készítés:

- A heveder helyeinek kimérése.

- A hevederek rögzítése a szabályoknak megfelelően /hosszában 3, keresztben 4 szál hevederrel/.

- Rugóvászon rögzítése.

Párnázat készítés:

Hagyományos kárpitozású alappárna készítés szegezett éllel.

- Anyagtartó öltések készítése.

- Kiakasztó szegek ütése a keret oldalába.

- Párnázó anyag /afrik/ felrakása a formai követelményeknek megfelelően. A kész élmagasság: 50 mm.

- Formavászon kiakasztása.

- Átvarrási műveletek. Átvarrás körbe, majd keresztirányban, 6 sorban.

- Élképzési műveletek, beszegezés.

- Sarokvarrások készítése.

- Első élvarrás /létra vagy láncöltéssel/.

- Második élvarrás /láncöltéssel/.

A munka megkezdése előtt a tanulókkal ismertetni kell azokat a szempontokat, amelyek alapján tevékenységüket értékelik. Az értékelésnél a felsorolt minőségi szempontokat kell figyelembe venni!

Rendelkezésre álló anyagok

Alap- és segédanyagok:

Műanyag heveder

16x16, 25x25 szeg

Rugóvászon

Párnázó anyag /afrik/

Formavászon

Garnírspárga

Szerszámjegyzék:

Görbetű készlet

Egyenes átvarrótű

Szabászolló

Harapófogó

Mérő- és rajzoló eszközök

Kárpitos kalapács

Hevederfeszítő

Szeghúzó

Kitűző tűk

Anyagigazító

Értékelés:

A gyakorlati szintvizsga végső értékelése az értékelési szempontokban felsorolt minőségi követelmények alapján pontozással történik.

Elérhető maximális pontszám: 100 pont

A pontszám érdemjeggyé alakítása:

0	51 pont		(1) elégtelen

52	65 pont		(2) elégséges

66	79 pont		(3) közepes

80	91 pont		(4) jó

92	100 pont		(5) jeles

##### Értékelő lap

| Művelet megnevezése | Adható pontszám | Elért pontszám |
| --- | --- | --- |
| A tartószerelés szakszerű kialakítása | 10 |  |
| Hevederek felhelyezése | 5 |  |
| Rugóvászon rögzítése | 5 |  |
| A párnázat szakszerű kialakítása | 90 |  |
| Párnázó anyag felrakása | 5 |  |
| Átvarrási művelet | 10 |  |
| Élképzés, beszegezés | 30 |  |
| Sarokvarrások | 15 |  |
| Élvarrások | 30 |  |
| Összesen | 100 |  |

H feldadat

A gyakorlati feladat megnevezése:

Ülőke kárpitozásának elkészítése

A feladat elvégzésének időtartama: 240 perc

Elérhető maximális pontszám: 100 pont

A feladat leírása:

Készítse el egy modern kárpitozású ülőke kárpitozását a leírás és a rajz alapján!

A termék befoglaló mérete:

Magasság:		400 mm

Szélesség:		550 mm

Mélység:		430 mm

A termék leírása:

A téglalap alaprajzú ülőke oldalai párhuzamosak. A faforgácslap anyagú káva facsavarokkal van összeépítve. A káva felső élére épül szintén facsavarokkal a kárpitozás önhordó tartószerkezete, amely ugyancsak faforgácslap anyagú.

A tartószerkezetre 50 mm vastag poránhab ragasztandó. A habanyag és a bútorszövet közötti tapadás csökkentésére 100 g/m² vlies kerül.

A párnázat közepén díszítőgombos letűzést kell alkalmazni. A letűző gomb zsinegét a tartószerkezeten készített furaton átvezetve kapcsokkal kell rögzíteni.

Az ülőke bevonó anyaga bútorszövet.

A termék alján eltisztázó szövet (molinó) található.

Az ülőke 4 db háromszögletű lábon áll.

Készültségi fok:

Ülőke vázszerkezete.

A feladat munkafolyamatának leírása:

Alapozás

1/ A kávára ragassza fel a vliest, amit mindenki saját magának szab ki!

2/ Ragassza fel az üléshabot: 560x440x50 mm!

3/ Ragassza fel az üléshabra a viszkóz vattát (vliest)!

Szabás

1/ A rendelkezésre álló bútorszövetből szabja le a káva és az ülés szövetét!

Behúzás, varrás

1/ Rögzítse fel a kávára a bútorszövetet, majd a találkozásnál lencérnával (10/3) görbetűvel varrja össze!

2/ Borítsa be az ülést, igazítsa el a szövetet majd 8/10-es kapcsokkal rögzítse az üléslap alján!

3/ Görbetűvel, lencérnával (10/3) varrja össze az ülés 4 sarkát!

Letűzés

1/ Az 50 mm átmérőjű farostlemez gombalapra 20 mm vastag szivacsot ragassza fel, majd vágja körbe!

2/ A bútorszövetből kiszabott anyaggal húzza be a gombot!

3/ A kész gombot duplán vezetett 10/10-es lencérnával a megfelelő mértékig húzza le az ülőlap közepén lévő furaton át, és kapcsokkal (8/12) rögzítse!

Végszerelés

3/ Az ülőke aljára rögzítse az eltisztázó szövetet (8/1!

A munka megkezdése előtt a tanulókkal ismertetni kell azokat a szempontokat, amelyek alapján tevékenységüket értékelik. Az értékelésnél a felsorolt minőségi szempontokat kell figyelembe venni!

Rendelkezésre álló anyagok

Alapanyagok:

Ülőke váz:			490x370x330 mm					1 db

Ülőlap (tartószerkezet)	550x430x18 mm					1 db

Poránhab N-2538		560x440x50 mm					1 db

Viszkózvatta 100 g/m²

ülésre:	720x600 mm					1 db

kávára:	1800x350 mm					1 db

Bútorszövet 140 cm széles

ülésre:	800x700 mm					1 db

kávára	1800x466 mm					1 db

Eltisztázó szövet:		550x410 mm					1 db

Segédanyagok:

Facsavar (az összeépítéshez) ø3,5x35						4 db

Tűzőkapocs 8/10, 8/12

Habragasztó

Bognárszeg (lábak rögzítéséhez) 10/30				        12 db

Háromszögletű láb									4 db

Lencérna (a sarkok varrásához) 10/3

Lencérna (a letűzéshez) 10/10

Díszítőgomb ø50									1 db

Szövet és hab a díszítő gombra						       1-1 db

Gép- és eszközlista

Tűzőgép

Ragasztópisztoly és ragasztóállás

Szerszámjegyzék:

Görbetű készlet

Egyenes tű (160-as)

Szabászolló

Harapófogó

Mérő és rajzoló eszközök

Kárpitos kalapács

Szegező pisztoly (8/10-es, 8/12-es kapcsokhoz)

Kitűző tűk

Csavarhúzó (Pz 2)

Kapocsszedő

Hullámrugó feszítő

Szeghúzó

Értékelés:

A gyakorlati szintvizsga végső értékelése az értékelési szempontokban felsorolt minőségi követelmények alapján pontozással történik.

Elérhető maximális pontszám: 100 pont

A pontszám érdemjeggyé alakítása:

0	51 pont		(1) elégtelen

52	65 pont		(2) elégséges

66	79 pont		(3) közepes

80	91 pont		(4) jó

92	100 pont		(5) jeles

##### Értékelő lap

| Művelet megnevezése | Adható pontszám | Elért pontszám |
| --- | --- | --- |
| Szabás, simulási irány vagy minta figyelése, pontosság | 20 |  |
| Ülőfelület elkészítése, kárpitozás kivitelezése | 25 |  |
| Varrások kivitele, pontossága | 20 |  |
| Díszítőgombos letűzés kivitelezése | 15 |  |
| Általános megjelenés, forma- és alaktartás | 20 |  |
| Összesen | 100 |  |

I feladat

A gyakorlati feladat megnevezése:

Heverőbetét bontása, és újbóli kárpitozása

A feladat elvégzésének időtartama: 240 perc

Elérhető maximális pontszám: 100 pont

A feladat leírása:

Bontsa le a régi, elhasználódott kárpitozást, javítsa a tartószerelést és a párnázást, és készítsen új szövetbevonást!

A termék befoglaló mérete:

Hosszúság:	1900 mm

Szélesség:	920 mm

Magasság:	160 mm

A termék leírása:

- A heverőbetét kárpitkávája 105x42 mm-es szelvényméretű fenyő fűrészáruból készült, 3db merevítő bordával. A kávaalkatrészeket egyenes fogazással építették össze.

- Tartószerelése és egyúttal rugózata is hullámrugó. A 17 db rugóelem a hossztengelyre merőlegesen helyezkedik el, melyeket C-kapcsok kötnek egymáshoz. Az e fölötti rugóvászon helyett 5 mm-es tűsnemez építendő be a felújítás során.

- A kényelmes és komfortos fekvést az erre ragasztással rögzített –a bontásból származó- 50 mm vastag poránhab felsőpárnázat biztosítja.

- A párnázat bevonása szövettel történik.

# A heverőbetét alján eltisztázó szövet (molinó) található.

Heverőbetét

M1:20

A feladat munkafolyamatának leírása:

# Lebontás

1/ A szövet lebontása.

2/ A habanyag eltávolítása.

3/ A rugóvászon lebontása.

4/ A tartószerelés szemrevételezése.

# Javítás, tartószerelés, párnázás

1/ Szükség szerinti csere, javítás (hullámrugó, hullámrugó-rögzítő bilincsek, zörejmentesítő, C-kapcsok, stb).

2/ Tűsnemez szabása, felrögzítése (8/12 kapocs).

3. A tűsnemez közepére fel kell ragasztani 1 db 1600x660x20 mm-esre kiszabott habszivacsot.

4/ Erre kell felhelyezni a lebontott 50 mm vastag habszivacsot.

# Behúzás

1/ A szövetet –egyénileg elkészített szabásrajz alapján- ki kell szabni, majd a heverőbetét behúzása következik.

2/ A betét négy sarkát görbetűvel, kézzel 10/3-as lencérnával kell bevarrni.

3/ A betét alját molinóval kell eltisztázni.

A munka megkezdése előtt a tanulókkal ismertetni kell azokat a szempontokat, amelyek alapján tevékenységüket értékelik. Az értékelésnél a felsorolt minőségi szempontokat kell figyelembe venni!

Rendelkezésre álló anyagok

Alapanyagok:

Heverőbetét kárpitkávája:		adott				1 db

Poránhab N-2538			1600x660x20 mm			1 db

Poránhab (lebontott, 50 mm vastag):		adott			1 db

Tűsnemez				1930x950x5 mm			1 db

Bútorszövet 140 cm széles:	2,4 m					1 db

Eltisztázó szövet (molinó):	2000x1000 mm			1 db

Segédanyagok:

Tűzőkapocs			8/10 (behúzáshoz)

Tűzőkapocs			8/12 (tűsnemezhez)

Lencérna 10/3		(a sarkok varrásához)

Habragasztó

Huzalszeg 20/40 (a hullámrugó-rögzítő bilincsekhez)

Zörejcsökkentő műanyagcső

Hullámrugó

Hullámrugó-rögzítő bilincs

C-kapocs

Gép- és eszközlista:

Tűzőgép a szövet rögzítéséhez.

Ragasztópisztoly és ragasztóállás.

Szerszámjegyzék:

Görbetű készlet

Szabászolló

Kapocsszedő

Harapófogó

Mérő és rajzoló eszközök

Kárpitos kalapács

Szegező pisztoly (8/10-s, 8/12-es kapcsokhoz a szövet rögzítéshez)

Hullámrugó feszítő

Szeghúzó

Kitűző tűk

Értékelés:

A gyakorlati szintvizsga végső értékelése az értékelési szempontokban felsorolt minőségi követelmények alapján pontozással történik.

Elérhető maximális pontszám: 100 pont

A pontszám érdemjeggyé alakítása:

0	51 pont		(1) elégtelen

52	65 pont		(2) elégséges

66	79 pont		(3) közepes

80	91 pont		(4) jó

92	100 pont		(5) jeles

##### Értékelő lap

„I” feladat

| Művelet megnevezése | Adható pontszám | Elért pontszám |
| --- | --- | --- |
| Bontás | 10 |  |
| Szabás, szál-és mintairány | 20 |  |
| Fekvőfelület elkészítése, kárpitozás kivitelezése | 30 |  |
| Sarokvarrások elkészítése | 20 |  |
| Általános megjelenés, forma- és alaktartás | 20 |  |
| Összesen | 100 |  |

J feladat

A gyakorlati feladat megnevezése:

Telekárpitozott ülőke kárpitozásának elkészítése.

A feladat elvégzésének időtartama: 240 perc

Elérhető maximális pontszám: 100 pont

A feladat leírása:

Készítse el egy modern kárpitozású ülőke kárpitozását a leírás és a rajz alapján!

A termék befoglaló mérete:

Magasság:	380 mm

Szélesség:	400 mm

Mélység:	400 mm

A termék leírása:

- A négyzet alaprajzú ülőke oldalai párhuzamosak.

- Az állványszerkezetű ülőke anyaga lucfenyő, melyet fészkes vésett csapozással építettek össze.

- A tető lucfenyőből készült, ollós csapozással összeépített keret, melyet 4 mm-es farostlemez borít.

- Az ülőke oldallapjai az alsó összekötőtől kezdve farostlemezzel borítottak.

- Az állványszerkezet és a tetőlap különálló bekárpitozása után 4 db facsavarral /4x45 SF/ van összeépítve.

- A merev tartószerkezetre 80 mm vastag poránhab ragasztandó.

- A habanyag és a bútorszövet közötti tapadás csökkentésére fátyolfólia /vetex/ kerül.

- A párnázat közepén díszítő fülesgombos letűzést kell alkalmazni. A letűző gomb zsinegét a tartószerkezeten készített furaton átvezetve kapcsokkal kell rögzíteni.

- Az ülőke bevonó anyaga bútorszövet.

- A termék alján eltisztázó szövet (molinó) található.

Készültségi fok:

Ülőke vázszerkezete.

Kivitelezés

Párnázat készítés

A párnázat készítésénél az ülőke oldallapjára /állványára/ és a tetejére /ülőlap/ a párnázatot külön kell elkészíteni.

- Az állványra vlies vattát rögzítünk, melyet mindenki önállóan szab ki.

- Az ülőlapra az előre kiszabott 400x400x80 mm-es habszivacsot kell felragasztani, majd fátyolfóliával borítani, melyet a kerethez kell szegezni.

Szabás, varrás

- A rendelkezésre álló bútorszövetből leszabjuk az állvány és az ülőlap szövetét, az ülőlap szöveténél a sarkokat ollóval kiejtjük, majd varrógéppel előre felvarrjuk. Az állvány szövetét méretre szabás után egy oldalon felvarrjuk.

Behúzás, rögzítés

- Az állványra a bútorszövetet felhúzzuk, majd alul és felül nyitva az összekötőkhöz szegezzük 8/10-es tűzőkapoccsal.

- Az ülőlapra a szövetet felhelyezzük, kitűző tűvel kitűzzük, szeggel kiakasztjuk, majd a keret aljára szegezzük. A szövet rögzítését a keret szélétől min. 45 mm-re kell leszegezni.

Gombozás

- A gombozáshoz fülesgombot /62-es/ alkalmazunk, melyet gombozógép segítségével, szövettel borítunk.

- A gombot duplán vezetett 10/10-es lencérnával a megfelelő mértékig lehúzzuk az ülőlap közepén lévő furaton át, és kapcsokkal (8/12) rögzítjük.

Végszerelés

- Az ülőke állványát és az ülőlapját facsavarral /4x45 SF/ összeépítjük.

- Az ülőke aljára eltisztázó szövetet /molinó/ rögzítünk.

A munka megkezdése előtt a tanulókkal ismertetni kell azokat a szempontokat, amelyek alapján tevékenységüket értékelik. Az értékelésnél a felsorolt minőségi szempontokat kell figyelembe venni!

Rendelkezésre álló anyagok

Alapanyagok:

Ülőke váz	330x330x280 mm	1 db

Ülőlap	400x400x30 mm	1 db

Poránhab N-2538	410x410x80 mm	1 db

Vlies vatta állványra	1230x260 mm	1 db

Fátyolfólia	650x650	1 db

Bútorszövet 140 cm széles

ülésre:	750x750 mm	1 db

kávára	1400x280 mm	1 db

Eltisztázó szövet:	340x340 mm	1 db

Segédanyagok:

Facsavar (az összeépítéshez) SF 4x45	4 db

Tűzőkapocs 8/10,

Habragasztó

Lencérna (letűzéshez) 10/10

Díszítőgomb 62-es	1 db

Gép- és eszközlista

Tűzőgép

Varrógép

Csavarbehajtógép

Szerszámjegyzék:

Görbetű készlet

Egyenes tű (160-as)

Szabászolló

Harapófogó

Mérő és rajzoló eszközök

Kárpitos kalapács

Szegező pisztoly (8/10-es, 8/12-es kapcsokhoz)

Kitűző tűk

Csavarhúzó (Pz 2)

Kapocsszedő

Hevederfeszítő

Szeghúzó

Anyagigazító

Értékelés:

A gyakorlati szintvizsga végső értékelése az értékelési szempontokban felsorolt minőségi követelmények alapján pontozással történik.

Elérhető maximális pontszám: 100 pont

A pontszám érdemjeggyé alakítása:

0	51 pont		(1) elégtelen

52	65 pont		(2) elégséges

66	79 pont		(3) közepes

80	91 pont		(4) jó

92	100 pont		(5) jeles

##### Értékelő lap

„J” feladat

| Művelet megnevezése | Adható pontszám | Elért pontszám |
| --- | --- | --- |
| Szabás, simulási irány vagy minta figyelése, pontosság | 20 |  |
| Ülőfelület elkészítése, kárpitozás kivitelezése | 25 |  |
| Varrások kivitele, pontossága | 20 |  |
| Díszítőgombos letűzés kivitelezése | 15 |  |
| Általános megjelenés, forma- és alaktartás | 20 |  |
| Összesen | 100 |  |