MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

SZINTVIZSGA

SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ

A szakképesítés azonosító száma, megnevezése:

33 521 08 0000 0000 szerszámkészítő

„A” feladat: Hézagoló elkészítése a rajzi méretekre

A szintvizsga teljes ideje: 300 perc

A szintvizsgán elérhető összes pontszám: 100 pont

A vizsga időpontja: a második tanév első félévének a végén

A munkafeladat:

Készítse el a mellékelt rajzokon látható HÉZAGOLÓ alkatrészeit az előmunkált alkatrészeiből! Illessze össze az alkatrészeket, valamint állítsa össze a szerkezetet.

Anyag-, és eszközszükséglet:

Anyagszükségletek:

- 1 darab 83 x 30 x 12 mm méretű, E 295 anyagminőségű melegen hengerelt laposacél

- 1 db M5 x 25 mm belső kulcsnyílású csavar DIN 6912

Eszköz szükséglet:

- 1 db zsebtolómérce (150 mm)

- 1 db magasságmérő (250 mm)

- 1 db egyetemes szögmérő

- 1 db élderékszög (100/60)

- 1 db rádiuszsablon (10 mm)

- Előrajzoló asztal

- Fúróolaj: csiszolóvászon, védőszemüveg, padtisztító kefe, kéztörlő.

Szerszámszükséglet:

- 1 db kézi fémfűrész

- 1 db karctű

- 1 db pontozó

- 1 db félkezes kalapács 0,25 kg

- 1 – 1 db 3 – 4,2 – 5,3  mm méretű csigafúró

- 1 db süllyesztőfúró 10 mm

- M5 kézi menetfúró hajtószárral

- 1 db lapos, 200 mm méretű előreszelő, és simítóreszelő

- 1 db félkerek, 200 mm méretű előreszelő, és simítóreszelő

- 1 db háromszögű, 200 mm méretű előreszelő, és simítóreszelő

- 1 db 4 mm méretű hatszögkulcs (imbuszkulcs)

A vizsgázó a műszaki dokumentáció tanulmányozása után a műveleti sorrendet egyénileg tervezi, és valósítja meg.

A munkafeladat értékelési táblázata

A vizsgázó neve:

| Sorszám | Értékelési szempontok | Elérhető | Elért pontszám |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | pontszám |  |
| 1. | A feladat megértésére, előkészítésére, az előrajzolás kivitelére. A 29mm méret kialakítására | 10 pont |  |
| 2. | A 20±0,1 mm méret elkészítésére. A megadott tűréstől 0,1 mm-enkénti eltérés -1 pont levonást jelent | 10 pont |  |
| 3. | A furatok elkészítésére. A tűrés: ± 0.2 mm. A tűréstől 0,1 mm-enkénti eltérés -l pont levonást jelent | 10 pont |  |
| 4. | A 68°±0,5°-os ferde lapok elkészítésére. A tűrés felett ± 0,5° eltérésenként - 1 pont levonás | 20 pont |  |
| 5. | Az illesztés végrehajtására. A teljes hossz kialakítására | 20 pont |  |
| 6. | Az R1O mm-es lekerekítés elkészítésére | 10 pont |  |
| 7. | Az M5 x 25 mm csavar anyamenetének, a csavarfej süllyesztésének elkészítésére | 10 pont |  |
| 8. | A munkadarab esztétikai kivitelére, a darab idő betartására | 10 pont |  |
| 9. | Összesen | 100pont |  |

A feladat osztályozó táblázata. A vizsgázó feladatmegoldásának minősítése (aláhúzni):

| Sorszám | Elért összes pontszám | Osztályzata |
| --- | --- | --- |
| 1. | 0 - 51 pontszámig | 1 (elégtelen) |
| 2. | 52 - 65 pontszámig | 2 (elégséges) |
| 3. | 66 – 79 pontszámig | 3 (közepes) |
| 4. | 80 - 91 pontszámig | 4 (jó) |
| 5. | 92 - 100 pontszámig | 5 (jeles) |