MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

SZINTVIZSGA

SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT

# „E”

Szakképesítés azonosító száma, megnevezése:

33 542 01 1000 00 00  Bőrdíszműves

Modulrendszerű,

10. osztály után megkezdett szakképesítés részére

Szintvizsga időtartama:		300 perc

## Elérhető maximális pontszám:       100 pont

33 542 01 1000 00 00 Bőrdíszműves szakképesítésnél a szintvizsga időpontja a

11. évfolyam végén

Szintvizsga

33 542 01 1000 00 00 Bőrdíszműves  „E”

1. Feladat						A feladat elkészítési ideje: 	30 perc

Elérhető pontszám:		15 pont

Modellrajz készítési és méretezési műveletek alkalmazása egy egyszerű termék, pl.: behajtott szélű bőr jegyzettartóhoz. (214/1.0/1344-06 sz. modul)

A termék leírása:

A jegyzettartó  álló helyzetű, kb. 127 x180 mm-es méretű, összehajtott állapotban. A bal oldalon lapos zseb,a jobb oldalon jegyzettartó található. A hajlatrészen tolltartópánt, a bal oldali zseben névjegykártyatartó látható. A névjegytartó és a tolltartópánt vágott szélű. A termék betétezett, bélelt, körbe behajtott. Az előrészen egyedi díszítés (domborítás, vagy rátét).

A termék 1 db főrészből, 2 db lapos zsebből, 1 db névjegytartóból, 1 db tolltartópántból  áll.

Elvégzendő műveletek:  - modellrajz a díszítéssel (utalni kell a díszítés jellegére is)

- a termék és alkatrészei méret meghatározása

2. Feladat						A feladat elkészítési ideje: 240 perc

Elérhető pontszám:		70 pont

### Alapműveletek alkalmazása egyszerű termék készítésénél

A termék leírása: Bőr jegyzet füzettartó 2 belső lapos zsebbel, névjegy és tolltartóval,

behajtott szélekkel, betétezett, bélelt kivitelben készül. A jobb oldali zseben a jegyzettartó rész kivágott, a bal oldali zsebre névjegytartót varrunk. A hajlatrész kivágásába tolltartópántot helyezünk. A díszítése az elején egyedi, domborítás, rátét, fűzés, fémszegecs. A behajtás szélessége anyagvastagságtól függően 5-7 mm.

a). Előkészítő műveletek. (214/1.0, 2.0/1331-06 sz. modul)

Szabászati műveletek a megadott minták alapján.

### Ajánlott anyagok: box bőr, moire műselyem, betét anyag, műanyag fólia

### Alkatrészek: 	1 db főrészbőr, 2 db zsebbőr, 1 db hajlatbőr, 1 db névjegytartóbőr, 
                       1 db bőr tolltartópánt (20 x 60)

1 db főrészbélés

2 db főrészbetét

2 db zseb bélés

1 db névjegytartó fólia

domborító, vagy egyéb díszítő elemek

1.  főrészbőr;    2.  főrészbélés;    3.  zsebbélés, főrész betét, és jelölő minta;
4.  zsebbőr;    5  hajlatbőr;    6  névjegytartóbőr, és fóliazseb

Elvégzendő feladatok kézi szabással:

- fő alkatrészek kiszabása bőrből megadott szabásminták alapján,

- betétek kiszabása kartonból megadott  méretek és szálirány alapján.

- bélés alkatrészek kiszabása minta alapján

- fólia zseb kiszabása minta alapján

- a betétszabáshoz készítsen felfektetési vázlatot, az előírt szálirány    betartásával. A betét száliránya a jegyzettartó magassági (hosszabbik)  méretével párhuzamos

A munkadarab előkészítése a szintvizsgára:

Az alkatrészek szabásmintáját a vizsgázó megkapja.

Vékonyítás (kézi vagy gépi) A bőr alkatrészek szélvékonyítása a további megmunkáláshoz.

Elvégzendő feladat: 1 db főrészt körbe behajtáshoz, 2 db zseb behajtáshoz ill. összeállításhoz, a behajtás szélességéhez igazodóan, a tolltartóbőr és névjegytartót ha szükséges teljes felületen, a hajlatot összeállításhoz.

Használatos gép, eszköz: harangkéses vékonyítógép, vékonyító kés

b) Összeállító műveletek alkalmazása (214/1,2,3,4/1345-06; 214/1,2,4,5/1346-06 sz.

modulok)

Elvégzendő feladat: a kiszabott, előkészített alkatrészekből a kártyatartó összeállítása jelölő minta segítségével.

Műveleti sorrend:

- jelölés díszítéshez, betétezéshez

- a díszítés elkészítése az előrészen

- főrészbe betét beragasztása jelölés szerint

- hajlatrész felragasztása a főrészbélésre jelölés szerint

- hajlatrészen tolltartó helyének kivágása jelölés szerint

- tolltartópánt beragasztása

- hajlatrész két oldalának tűzése, pánton keresztül

- bélés beragasztása a főrészbe

- jegyzettartó-rész kivágása jelölés szerint

- kivágás kierősítése és körül tűzése

- zseb bélelése, hosszú oldal behajtása jelölés szerint, tűzés

- névjegytartó bőrbe fólia beragasztása, belső oldal és egy rövid oldal tűzése

- névjegytartó felragasztása a zsebre jelölés szerint (belső oldalról nyitott)

- feltűzés három oldalon

- zsebbélés beragasztása jelölés szerint

- zseb behajtása, tűzése

- zsebek felragasztása a főrész bélésre jelölés szerint

- a főrészen körbe behajtás vágása, sarkok kistószolása

- körbe behajtás, sarokeldolgozás

- körülvarrás a behajtás szélesség közepén

- kikészítés

Használatos eszközök, gépek: jelölő minta, kézi szerszámok, lapos varrógép

Technológiai paraméterek: varrás a behajtás közepén, kb. 2,5 -3 mm-es varrásszélességgel, 3 mm-es öltésnagysággal

3. Feladat						A feladat elkészítési ideje: 	30 perc

Elérhető pontszám:		15 pont

### Anyagnorma meghatározása (214/2.0/1330-06sz. modul)

Számítsa ki a korábban megadott szabásminták alapján, a fő alkatrészek bőranyag tiszta felületét (főrész, zsebek, hajlat), és az anyagnormát 25 db termékre, ha a kihozatal M= 80 %!

At = ?	(cm2)

An = ? (m2)

# MEGOLDÁS ÉS ÉRTÉKELŐ LAP

a

33 542 01 1000 00 00  Bőrdíszműves

Modulrendszerű 10. osztály után megkezdett szakképesítés szintvizsga feladatához

„E”

1.Feladat

A díszítés ragasztott rátét, 2 féle színes bőrből

helyes modellrajz    10 pont

méretezés	           5 pont

2. Feladat

A műveletek elvégzése után az értékelés és pontozás a következő oldal táblázata alapján történik.

Karton felfektetési rajz:

- Feladat

At főrész 27,5 x 20    = 550 cm2
     zsebek 12,2 x 17,8 x 2  = 434,32 cm2

hajlat 3,5 x 17,8 = 62,3 cm2
   At össz.	       = 1046,62 cm2

An = At x 100/M%		An =1046,62 x 100/80 =1308,27 cm2

An/25 db = 1308,27 x 25	     = 32706,75 cm2     = 3,27 m2			15 pont

A feladatoknál és a megoldásban szereplő adatoktól kis mértékben, a szakszerűség követelményein belül el lehet térni, az ilyen eredmény elfogadható.

A pontszámok átszámítása osztályzattá:	  0-51	elégtelen

  - elégséges

  - közepes

  - jó

92-100 jeles

33 542 01 1000 00 00 Bőrdíszműves  „E” feladat

| Sorsz. | Név | 1. Feladat |  | 2. Feladat |  |  |  |  |  |  |  | 3. Felad. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Modellrajz | Méretez. | Szabás | Vékonyítás. | Felfekt.rajz | Betétezés, domb. dísz. | Zsebkészítés | Névjegytartó készítése | Behajtás | Körülvarrás | Anyagnorm | Össz. Pontsz |
|  | Max. pont | 10 | 5 | 10 | 8 | 5 | 12 | 10 | 5 | 10 | 10 | 15 | 100 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Összes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A pontszámok átszámítása osztályzattá: 0-51 elégtelen 52-65 elégséges 66-79 közepes 80-91 jó 92-100 jeles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |