MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

SZINTVIZSGA

SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT

Szakképesítés azonosító száma, megnevezése:

31 521 08 0000 00 00

Gépgyártósori gépkezelő, gépszerelő

Szakképesítés-elágazások

Autógyártó

A szakképesítés azonosító száma: 31 521 08 0010 31 01

Háztartási gépgyártó

A szakképesítés azonosító száma: 31 521 08 0010 31 02

A 2 és 3 éves képzésben résztvevők számára

D feladat

A szintvizsga időtartama: 240 perc

A szintvizsgán elérhető pontszám: 100

A szakképesítésnél a szintvizsga időpontja az utolsó szakképző évfolyamot megelőzően.

Szintvizsga feladatai és értékelésük:

A munkadarab elkészítése rajz szerint.

Teljesítmény, cél:

Tanműhelyben készítse el a szintvizsga-feladatot.

Részcélkitűzések:

1. Tudja a feladatot értelmezni.

2. Tudja a feladat elvégzésében szükséges szerszámokat kiválasztani és szakszerűen használni.

3. Tudja a feladatot időre elkészíteni.

4. Tudja a feladatot megfelelő minőségben elkészíteni.

5. Legyen képes a munkahelyi rend és tisztaság betartására.

6. Ismerje a szakmára vonatkozó munkavédelmi és környezetvédelmi szabályokat.

A szintvizsga feladat megoldásához szükséges kéziszerszámok, gépek és mérőeszközök:

- 1 db 200 mm lapos előreszelő

- 1 db 200 mm lapos simítóreszelő

- 1 db 150 mm lapos előreszelő

- 1 db 150 mm lapos simítóreszelő

- 1 db 150 mm körszelvényű előreszelő

- 1 db 150 mm körszelvényű simítóreszelő

- tűreszelő

- 1 db fémfűrész

- 1 db 20 dkg kalapács

- 1 db pontozó

- 1 db rajztű

- 1 db körző

- 1 db Ø3,3 mm csigafúró

- 1 db Ø5 mm csigafúró

- 1 db menetfúró fordítóvas

- 1 készlet M4 menetfúró

Mérőeszközök:

- 1 db 150mm 0,05 pontosságú egyetemes tolómérő

- 1 60×100 talpas acélderékszög

- 1 db egyetemes szögmérő

- rádiuszsablon

Gépigény:

- 1 db asztali fúrógép

- 1 db 100mm gépsatu

- 1 db R5 hajlító prizma

Egyéb eszközök:

- kenőanyagok

- csiszolóanyagok

- tisztító ecset, géprongy

Tárgyi feltételek:

A vizsga megszervezéséhez a képzési követelményeknek megfelelően felszerelt tanműhely vagy gépműhely szükséges.

Műveleti utasítás:

- munkadarab méretének ellenőrzése,

- sorjázás,

- bázisoldal kialakítása,

- hosszméreteket elkészít,

- felületeket előkészít berajzoláshoz,

- berajzol, pontozással jelöl,

- előfúr, szükséges furatokat felfúr, süllyeszt,

- M4-es meneteket készít,

- furatokból az üreget kialakítja,

- előkészített prizmában ütköztet, 90o-ban hajlít,

- lekerekítéseket berajzol (4db),

- reszeléssel elkészíti az R 10 rádiuszokat.

A feladat értékelése:

100 – 90 jeles	(5)

89 – 80 jó	(4)

79 – 65 közepes	(3)

64 – 50 elégséges	(2)

49 – alatt elégtelen	(1)

Készítse el az alkatrészt a megadott rajz alapján!

2,5

Méretek tűrése:	±0,1

Élek letörése:	0,2x45º

Anyag:	Fe 490-2

Kiinduló méret:	106x40x3

| A vizsgafeladat |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A vizsgázó neve: |  |  |  | A vizsga ideje: |  |
| Feladat: a tájoló lemez elkészítése |  |  |  |  |  |
| Sorsz: | Értékelendő elem: |  | Tűrés/ étékelési szempont: | Adható pont: | Elért pont: |
| 1 | 60 mm |  | +/- 0,1 | 7 |  |
| 2 | 44 mm |  | +/- 0,1 | 7 |  |
| 3 | 10 mm furat táv. |  | +/- 0,1 | 8 |  |
| 4 | 20 mm furat táv. |  | +/- 0,1 | 8 |  |
| 5 | 35 mm furat táv. |  | +/- 0,1 | 8 |  |
| 6 | 10 mm menet táv. |  | +/- 0,1 | 8 |  |
| 7 | 20 mm menet táv. |  | +/- 0,1 | 8 |  |
| 8 | 25 mm menet táv. |  | +/- 0,1 | 8 |  |
| 9 | M4 menet kialakítása |  | minőség, merőlegesség | 7 |  |
| 10 | R10-es rádiuszok (4x) |  | +/- 0,1 | 8 |  |
| 11 | T alakú üreg helyzete |  | +/- 0,1 | 8 |  |
| 12 | T alakú üreg mérete |  | +/- 0,1 | 8 |  |
| 13 | Hajlítás |  | minőség, merőlegesség | 7 |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| ÖSSZES PONT: |  |  |  | 100 |  |
| ÉRTÉKELTE: |  |  |  |  |  |
| ELLENŐRIZTE: |  |  |  |  |  |