MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

SZINTVIZSGA

SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT

Szakképesítés azonosító száma, megnevezése:

31 582 17 0000 00 00

TETŐFEDŐ

„B” feladat

A szintvizsga időtartama:	300 perc

Elérhető pontszám:		100 pont

Szintvizsga feladatai és értékelésük.

Teljesítmény  cél

- Tudja a feladatot értelmezni, a feladat elvégzéséhez szükséges anyagokat    kiválasztani,

előkészíteni

- Tudja a szükséges szerszámokat kiválasztani és szakszerűen használni.

- Tudja a feladatokat megfelelő minőségben elvégezni.

- Tudja a feladatokat időre elkészíteni.

- Legyen képes a munkahelyi rend és tisztaság betartására.

Részcélkitűzések

1.	 Ismerje a tetőfedő kéziszerszámokat.

2.	 Ismerje a kéziszerszámok munkavédelmi szempontból megfelelő használatát.

3. 	 Ismerje a feladat elvégzéséhez szükséges munkafolyamatok sorrendjét.

4. 	 Ismerje, a feladatok elvégzéséhez előírt munkavédelmi és környezetvédelmi

szabályokat

TETŐFEDŐ „B” SZINTVIZSGA FELADAT

Személyi feltételek: 2 fő párban dolgozó szakmunkás tanuló

Feladat: - Bitumenes zsindelyfedés készítése téglány típusú zsindelyből, oromszegély kialakítása

- Javasolt mennyiség: (5 - 6 nm, 7 - 8 sor ; 1,5 m oromszegély elkészítése)

- Egy tetszőleges típusú oromszegély kialakítása, a mellékelt ábra alapján

Előkészítő munka: fedélszék megfelelő aljzattal előkészítve

Részfeladatok:

- fedélszerkezet átvétele

- alátétlemez elhelyezése

- zsinórkép felvitele

- ereszszegély elhelyezése

- oromszegély kialakítása - a kiválasztott típusnak megfelelően

- kezdősor megfelelő kialakítása

- eresz kialakítása - fém szegélylemez elhelyezése

- zsindelyfedés elkészítése

Anyagjegyzék:

- fém szegélylemezek, rögzítők, palaszeg

- alátétlemez: 2, 5 – 3mm hegeszthető bitumenes lemez

- tetszés szerinti téglány típusú bitumenzsindely

- aljzat típusának megfelelő méretű zsindelyszeg

- a kiválasztott oromszegélynek megfelelő szegélyelem

- zsindelyragasztó

Szerszámjegyzék:

- ácsceruza

- csapózsinór

- mérőszalag

- palakalapács

- kézi fűrész

- horgas élű vágókés, szegtartó táska, spatula vagy kartuskinyomó pisztoly

- szükség esetén teherelosztó lemez vagy járólap

Kivitelezési feltételek:

1. Tanműhelyen belüli alacsony építésű tetőmodell

2. Építési, kivitelezési munkaterületen: száraz időjárás, szélcsend vagy enyhe szélerősség, megfelelő hőmérsékleti viszonyok (10 – 30C), száraz aljzat

Munkavédelmi előírások: biztonságos mozgás és anyagtárolás feltételeinek lehetővé tétele a tetőfelületen. Az előírásoknak megfelelő munkaállványok, létrák, rögzítő és biztosítókötelek, gumitalpú cipő. Egyéni védőeszközök. Vizes, csúszós felületen fedés nem készíthető!

Egyéni munkavédelmi eszközök:

- védősisak

- biztonsági öv és kötél

Szakmai gyakorlati feladat értékelése:

Fedélszerkezet átvétele, ellenőrzése: 5 pont

Ereszkialakítás: 10 pont

Alátéthéjazat kialakítása: 10 pont

Zsinórkép elkészítése: 20 pont

Zsindelyfedés és oromszegély elkészítése: 30 pont

Eszközhasználat: 10 pont

Munkavédelmi előírások betartása: 15 pont

Összesen: 100 pont

A feladatokra adott pontszámokat összesíteni kell, s a szintvizsga osztályzatát a következő táblázat alapján kell meghatározni:

0 - 51 pont = elégtelen

52 - 65 pont = elégséges

66 - 79 pont = közepes

80 - 91 pont = jó

92 - 100 pont = jeles

„B” FELADAT

ÉRTÉKELŐ LAP

| 31 582 17 0000 00 00 Tetőfedő „B” feladat Értékelési szempontok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | Név | Fedélszerkezet átvétele, ellenőrzése | Ereszkialakítás | Alátéthéjazat kialakítása | Zsinórkép elkészítése | Zsindelyfedés és orom-szegély elkészítése | Eszközhasználat | Munkavédelmi előírások betartása | Összes pontszám | Érdemjegy |
|  |  | 5 | 10 | 10 | 20 | 30 | 10 | 15 | 100 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |